Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Факультет прикладной математики и кибернетики

Направление «Прикладная математика и информатика»

Профиль «Системный анализ, исследование операций и управление»

ВЫПУСКНАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Численный анализ тепловых процессов с учетом фазового перехода с использованием метода сеток

Автор:

Доронин Виталий Евгеньевич

Научный руководитель:

к.ф.-м.н.

Бобышев Владимир Николаевич

Допущен к защите:

Руководитель ООП:

____________________________/А.В. Язенин/

(подпись, дата)

Заведующий кафедрой: математической статистики и системного анализа

(наименование)

____________________________/В.Н. Михно/

(подпись, дата)

Тверь 2018

Оглавление

Введение	3

Актуальность	3

Цели работы	4

Математическая постановка задачи в общем одномерном случае	5

Одномерная постановка задачи с использованием численных методов	7

Решение задачи с использованием метода сеток	9

Нахождение численного решения на ЭВМ	14

Анализ результатов	15

Сравнение численного и аналитического решения	21

Заключение	25

Список использованной литературы	26

Приложение 1	27

Приложение 2.	30

Введение

Первой работой в теории фазовых переходов считают статью Г. Ламе и Б. П. Клапейрона «Об отвердевании охлаждающегося жидкого шара» 1831 года, в которой было установлено, что толщина твердой фазы, образующейся при затвердевании однородной жидкости, пропорциональна t. Значительно позже в 1889 году австрийский физик и математик Йозеф Стефан опубликовал четыре статьи, посвященные задачам с фазовыми переходами. Впоследствии задачи данного класса с подвижными межфазными границами стали называть задачами Стефана. В своих работах он сформулировал и решил задачи, определяющие процессы теплопроводности и диффузии для однофазной или двухфазной областей. Кроме того, Й. Стефан сформулировал уравнение теплового баланса на границе раздела фаз с учетом скрытой теплоты, и теперь подобные условия сопряжения фаз принято называть условиями Стефана [4].

Актуальность

В настоящее время приближение Стефана используется при решении узкого круга задач: затвердевание чистых металлов, рост монокристаллов, при исследовании прочности льда, в технологических процессах 3D-печати, кристаллизации с гладкой границей фазового перехода в контролируемых условиях.

В частности, задача фазового перехода требует решения в новом направлении лазерной технологии - технологии быстрого прототипирования (БП). Это направление посвящено взаимодействию лазерного излучения (ЛИ) с многокомпонентными порошковыми композициями с целью послойного синтеза из них многофункциональных изделий. Методы селективного лазерного спекания (СЛС) и трёхмерной лазерной наплавки (DMD) являются одними из наиболее перспективных способов реализации технологии БП [6].

Теоретические и экспериментальные исследования физико-химических процессов, происходящих в порошковых материалах при интенсивных внешних воздействиях (температура, давление), до сих пор остаются привлекающими к себе внимание областей физики твердого тела, порошковой металлургии и химической физики. Скоростной нагрев, присущий лазерному воздействию в процессах СЛС и интегрированных с ним технологий, открывает возможности для изучения особенностей тепловых процессов, в том числе - процесса фазового перехода [6].

Технология БП позволяет в сжатые сроки (несколько часов вместо нескольких месяцев) изготовить прототипы инструментов и изделий любой степени сложности и точности. Она используется:

- в медицине, для создания протезов костей человека, рук и ног, а также для создания прототипов различных медицинских устройств;

- в литьевом производстве (вакуумное литьё, формовое блочное литьё, литьё по выплавленным моделям);

- в архитектуре (проектировка, дизайн);

- в производстве (машиностроение, автомобильная промышленность).

Цели работы

Целью данной работы является разработка алгоритма численного моделирования изменения температуры при фазовом переходе и проверка его работоспособности в одномерном случае с целью его дальнейшего использования в актуальных задачах.

Математическая постановка задачи в общем одномерном случае

При изменении температуры тела может происходить изменение его физического состояния, в частности при переходе температуры через точку плавления – переход из твёрдой фазы в жидкую или наоборот. На поверхности фазового перехода всё время сохраняется постоянная температура. При движении поверхности фазового перехода происходит выделение скрытой теплоты плавления (затвердевания) λ.

Математической моделью, описывающей процесс фазового перехода, является задача с подвижной границей (задача Стефана).

Приведём вариант постановки задачи для одномерного случая. Рассмотрим процесс замерзания воды, при котором температура фазового перехода равна нулю. Будем рассматривать массу воды x ≥0, ограниченную с одной стороны плоскостью x=0. В начальный момент     t=0 вода обладает постоянной температурой c>0. Если на поверхности x=0 всё время поддерживается постоянная температура c1<0, то граница замерзания x= ξ будет со временем проникать вглубь жидкости (см. [1]).

Задача о распределении температуры при наличии фазового перехода и о скорости движения границы раздела фаз (например, внутри замерзающей воды) сводится к решению уравнений [1]:

∂U1∂t= a21∂2U1∂x2,  0<x<ξ ∂U2∂t= a22∂2U2∂x2,  ξ<x<∞    (I)

с дополнительными условиями

u1=c1,  x=0,u2=c2,   t=0 ,             (II)

и условиями на границе замерзания

u1= u2=0 ,   x= ξ, (III)

k1∂U1∂x|x= ξ - k2∂U2∂x|x= ξ = λρ∂ξ∂t , (IV)

где k1, a21, k2, a22 – коэффициенты теплопроводности и температуропроводности твердой и, соответственно, жидкой фаз (см. [1]).

Задачу (I) – (IV) часто называют задачей Стефана, задачей о фазовом переходе или задачей о промерзании. Аналитическое решение этой задачи приведено в [1]. В общем случае задача может быть решена с помощью численных методов. Чтобы выяснить особенности применения этих методов к решению задач о фазовом переходе, рассмотрим задачу Стефана в одномерной постановке для слоя конечной толщины.

Постановка одномерной задачи для слоя конечной толщины с использованием сглаживания

Предположим, что имеется две фазы 1, 2 с коэффициентами теплоёмкости c1U,  c2U,   и теплопроводности k1U ,  k2U.

Имеем слой конечной толщины, 0<x<L [м].  Температура на левой границе -  -10 ℃; на правой границе -  +10 ℃.

Рисунок 1. Схема области, в которой решается задача с указанием граничных условий.

На рис. 1 изображена бесконечная область, заключённая между двумя плоскостями. На эту область нет тепловых воздействий.

В каждой из фаз температура Ux,t удовлетворяет уравнению теплопроводности и граничным условиям:

сUρU∂U∂t= ∂∂xkU∂U∂x,   (1)

U0,t= -10,     2

UL,t= 10.   (3)

На границе раздела фаз температура Ux,t постоянна и равна температуре U*.

Вводя δ-функцию Дирака, запишем уравнение (1) в виде [1]:

с(U) + λδU - U*ρU∂U∂t = ∂∂xkU∂U∂x,  (4)

c = c1,   U< U*,c2,   U > U*,     k = k1,   U< U*,k2,   U > U*,

где c – теплоёмкость воды, k – теплопроводность воды, λ – скрытая теплота фазового перехода, U*  - температура фазового перехода.

Для решения задачи Стефана применяется метод сглаживания, который потребуется, чтобы применить одну и ту же разностную схему для обеих фаз;

δ-функция приближенно заменяется δ-образной функцией δU - U*,   ∆, отличной от нуля только на интервале U* - ∆,   U* + ∆ и удовлетворяющей условию нормировки:

U* - ∆U* + ∆δU - U*,   ∆∂U = 1.

Введём эффективную теплоёмкость c(U) = cU + λδU - U*,   ∆, изображённую на графике (рис. 2).

Рисунок 2. Зависимость эффективной теплоёмкости от температуры.

На рис.2: c - эффективная теплоёмкость, cтв – теплоёмкость твёрдой фазы воды, cжид – соответственно теплоёмкость жидкой фазы,

∆T – интервал температур U* - ∆,   U* + ∆, T0 – температура фазового перехода воды (00С).

Мы получаем квазилинейное уравнение теплопроводности

сUρU∂U∂t= ∂∂xkU∂U∂x  (5)

с граничными условиями (2) и (3), и решаем его с использованием метода сеток.

Решение задачи с использованием метода сеток

Мы будем искать решение задачи Коши (5), (2), (3) с помощью метода сеток. Он заключается в том, что пространство координат, к которому принадлежат неизвестные функции, покрывается «сеткой». В частности, в уравнении теплопроводности функция Ux,t зависит всего от двух координат: времени и пространственной координаты. В этом случае мы получаем плоскость, изображённую на рис. 3.

Рисунок 3. Равномерная сетка на плоскости.

На рис.3 x0 соответствует точке, в которой x=0,  xN – точке, в которой x=L. Аналогично, t0 соответствует 0-му моменту времени, а tM – M-му моменту времени. Такое разбиение определяет на координатной плоскости координатную сетку. Точку (xi, tj) называют узлом сетки. Слоем сетки называют множество узлов, имеющих одну и ту же временну́ю координату. Сетка имеет шаги по x и t. Соседними узлами сетки называются узлы, лежащие на одной и той же прямой (горизонтальной или вертикальной), расстояние между которыми равно шагу сетки. Таким образом, у нас получается N+1 точка разбиения по оси x и M+1 интервалов по оси t. Всего имеем X+1*(N+1) узлов.

Основная идея метода сеток состоит в том, что решение уравнения в частных производных (в нашем случае, решение уравнений (5), (2), (3)) ищется не для всех непрерывных значений x и t, а для дискретного количества, то есть для значений в узлах сетки.

Для того, чтобы найти значения Ux,t, нужно их «дискретизировать» для узлов сетки. Для этого нужно аппроксимировать производные с помощью их разностных аналогов: Uij=U(xi, tj).

Таким образом, запишем решение уравнения (5) в узлах сетки:  сUρU∂U(xi,  tj)∂t= ∂∂xkU∂U(xi,  tj)∂x

Выражение ∂U(xi,tj)∂t дискретизируем с помощью левой разностной производной в точке (x= xi,t= tj ). Если точка xi фиксирована, а шаг   τ →0, то разностное выражение  ∂U(xi,tj)∂t ≈Uij- Ui, j-1τ стремится к значению функции Ux,t в точке (xi, tj). Аналогично, аппроксимируем выражение ∂2U(xi,tj)∂x2   с помощью второй разностной производной:

∂2U(xi,tj)∂x2 ≈ Ui+1, j - 2Uij+ Ui-1, jh2.

Запишем систему алгебраических уравнений относительно Uij, i=1..N-1 ,  j=1..M-1 :

сUρUUij- Ui, j-1τ ≈ 1hkUi+1,jUi+1,j- Uijh- kUi-1,jUij- Ui-1,jh    (6)

U0, j ≈-10    (7)

UN,j≈10       (8)

Мы получили шаблон чисто неявной схемы:

Рисунок 4. Чисто неявная схема.

Схема имеет первый порядок аппроксимации по τ и второй - по h

(см. [3]).

Решение системы (6)-(8) находится по слоям с помощью метода прогонки, который представляет собой метод последовательного исключения неизвестных. В уравнении (6) заменим Uij на yi ,  Ui+1,j заменим на yi+1; Ui-1,j-на yi-1; В уравнении (7) и (8) заменим U0, j на y0, UN,j-на yN.

Получим систему линейных алгебраических уравнений:

сUρUyi - Ui, j-1τ= 1hkUi+1,jyi+1- yih- kUi-1,jyi- yi-1h,

i=1..N-1 ,   (9)

y0=-10 ,         (10)

yN=10 .           (11)

Эту систему приведём к виду Aiyi-1 +  Biyi+1+ Ciyi= Fi (12), причём Ai ≠0,  Bi ≠0. В (9) уравнении перенесём сUρUUi, j-1τ в правую часть, все остальные слагаемые – в левую:

сUρUyi τ- kUi+1,jyi+1 - kUi+1,jyi h2 + kUi-1,jyi - kUi-1,jyi-1 h2=  сUρUUi, j-1τ и сгруппируем слагаемые относительно yi, yi-1 и yi+1:

yiсUρUτ+ kUi+1,j + kUi-1,jh2+yi-1-kUi-1,jh2+  yi+1-kUi+1,jh2= сUρUUi, j-1τ.

В уравнении выше выражения, стоящие при yi, yi-1 и yi+1, и правую часть уравнения заменим на коэффициенты Ai, Bi, Ci, Fi соответственно:

Ai= -kUi-1,jh2; Bi= -kUi+1,jh2;

Ci= сUρUτ+ kUi+1,j+ kUi-1,jh2;

Fi= сUρUUi, j-1τ.

Получили систему уравнений вида (12):  Aiyi-1 +  Biyi+1+ Ciyi= Fi . Будем находить слои сетки итерационным методом с помощью линейной функции:  yi-1= αiyi+ βi ⇒

yi= αi+1yi+1+ βi+1,  i=0..N-1,      (13)

где αi+1 и βi+1 – неизвестные пока коэффициенты. Подставим yi-1  в систему (12):  Ai(αiyi+ βi)+ Biyi+1+ Ciyi- Fi=0. Сгруппируем слагаемые относительно yi:

yiAiαi+ Ci+ Biyi+1+Aiβi- Fi=0,  i=1..N-1.    (14)

Воспользуемся соотношением  yi= αi+1yi+1+ βi+1 :

αi+1yi+1Aiαi+ Aiαiβi+1+ Ciαi+1yi+1+ Ciβi+1 + Biyi+1+Aiβi- Fi=0;

yi+1αi+1Aiαi+ Ci+ Bi+[βi+1Ci+ Aiαi+ Aiβi- Fi]=0

Последнее уравнение будет выполнено, если коэффициенты αi+1 и βi+1 выбрать такими, чтобы выражения квадратных скобках обращались в нуль.

αi+1Aiαi+ Ci+ Bi=0;  βi+1Ci+ Aiαi+ Aiβi- Fi=0;

Получили

αi+1= -BiAiαi+ Ci и   βi+1= -Aiβi- FiAiαi+ Ci ,  i=1..N-1.  (15)

Нахождение коэффициентов αi+1 и βi+1 по формулам (15) называется прямой прогонкой (см. [2]). Причём знаменатели в формулах (15) не должны быть равны нулю. Для αi, βi задача решается слева направо, для yi  -  в противоположном направлении (последовательно от i + 1 к i ). Решение системы (9) - (11) находится по рекуррентной формуле (13), начиная с          i = N - 1.

Соотношения (15) – нелинейные разностные уравнения первого порядка, они связывают значения этих функций в двух соседних точках. Для каждой из функций α, β, y необходимо решать задачу Коши. Чтобы найти начальные значения для этих функций, используем граничные условия. Так как формула (13) справедлива при i = 0, имеем: y0= α1y1+ β1.

С другой стороны, y0 = -10 из (8). Поэтому α1 = 0, β1 = -10. После того, как αi и βi найдены для всех ,  i=1..N, необходимо найти граничное значение yN. Оно определяется из граничного условия (11):

yN=10.

Нахождение yi по формуле (13), а также из граничных условий (10) и (11) называется обратной прогонкой (см. [2]).

Нахождение численного решения на ЭВМ

Для нахождения численного решения системы (9)-(11) будем использовать R – язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой, а также свободная программная среда вычислений с открытым исходным кодом в рамках проекта GNU.  R широко используется как статистическое программное обеспечение для анализа данных и фактически стал стандартом для статистических программ.

Для расчётов будем использовать начальные значения:

k1U=2.3 Вт / (м∙ К)  #Теплопроводность льда

k2U=0.58 Вт / (м∙ К) #Теплопроводность воды

c1U=2000 Дж / К #Теплоёмкость льда

c2U=4195 Дж / К#Теплоёмкость воды

density1  = 918.7  кг / м3#Плотность льда

density2 = 999.7 кг / м3#Плотность воды

h = 0.00045 м#шаг по x

a=k(U)c(U) = 0.0006910293

Коэффициент a выбирается таким образом, чтобы выполнялось соотношение

x=a t.

τ = h2a2=  0.4240646 с#шаг по времени

L = 0.008 м#длина отрезка

N = round(L/h) #Число шагов по пространственной координате x

M = 100 #Число шагов по времени t

U0,j= -10 ℃

UN,j=10 ℃

Анализ результатов

В момент времени t = 1 на рис. 5 мы видим, что все точки графика имеют начальную температуру U(x, 0 ) = 10 :

Рисунок 5. Распределение температуры в момент времени t = 1.

В момент времени t = 2 на рис.6 мы видим, что точки графика слева направо начинают переходить через температуру U(x,t) = 0:

Рисунок 6. Распределение температуры в момент времени t = 2.

Для момента времени t = 5 из рис.7 видно, что граница промерзания (т.е.   ξ= at) начинает двигаться слева направо (всё больше точек переходит через температуру U(x,t) = 0:

Рисунок 7. Распределение температуры в момент времени t = 5.

Приведём графики для моментов времени t = 10, 25, 50, 60, 75, 100:

Рисунок 8. Распределение температуры в момент времени t = 10.

Рисунок 9. Распределение температуры в момент времени t = 25.

Рисунок 10. Распределение температуры в момент времени t = 50.

Рисунок 11. Распределение температуры в момент времени t = 60.

Рисунок 12. Распределение температуры в момент времени t = 75.

Рисунок 13. Распределение температуры в момент времени t = 100.

Из графиков 5 – 13 видно, что распределение температуры со временем стремится к линейной зависимости от пространственной координаты х.

Сравнение численного и аналитического решения

Для нахождения аналитического решения мы будем использовать программный пакет, систему компьютерной математики Maple, предназначенный для символьных вычислений.

Задача решается для полубесконечной плоскости, то есть   0<x<∞.

Решение будем находить в виде [1]:

u1= A1+ B1Фx2a1t,  u2= A2+ B2Фx2a2t,

где A1, B1, A2, B2 – неизвестные постоянные, а

Фx= 2π0xe-ξ2dξ – интеграл ошибок.

Движение границы замерзания определяется по закону:

ξ= αt

Для постоянных A1, B1, A2, B2 получаются выражения (см. [1]):

A1= c1,

B1 = - c1Фα2a1 ,

A2= - cФα2a21-Фα2a2,

B2= - c1 - Фα2a2 .

Чтобы определить постоянную α, требуется решить трансцендентное уравнение [1]:

k1c1e- α24a12a1Фα2a1 + k2ce- α24a22a21-Фα2a2 =  - λραπ2

В таблице 1 приводится значение температуры U(xi,tj) для разных шагов по пространственной координате x и по времени t, найденное с помощью аналитического решения из [1], запрограммированного в пакете Maple, и программы на языке R, написанной в рамках данной работы. А также оценивается разность по модулю между численным и аналитическим решением, а также численным решением с в два раза меньшим шагом по координате x и в четыре раза меньшим шагом по временной координате t.

Таблица 1.

|  | Аналитическое значение Uанx,tau,oC | Численное значение Uчис1x,tau,oC / погрешность, Uан - Uчис1 | Численное значение Uчис2x,tau,oC с меньшим шагом / погрешность, Uан - Uчис2 |
| --- | --- | --- | --- |
| x = 0.00045 м tau = 0.4240646 с Шаг 1 | 6,390560579 | 1,4841 / 4,906460579 | 1,9781367 / 4,412423879 |
| x = 0.00045 м tau = 2.120323 с Шаг 5 | -0,783808546 | -0,79898 / 0,015171454 | -5,1983579 / 4,414549354 |
| x = 0.00045 м tau = 4.240646 с Шаг 10 | -3,462497866 | -6,13335 / 2,670852134 | -6,6098151 / 3,147317234 |
| x = 0.00045 м tau = 41.982395 с Шаг 99 | -7,916307316 | -8,65852 / 0,742212684 | -7,9989741 / 0,082666784 |
| x = 0.0009 м tau = 0.4240646 с Шаг 1 | 9,835785269 | 9,71958 / 0,116205269 | 9,730882 / 0,104903269 |
| x =0.0009 м tau = 2.120323 с Шаг 5 | 5,415182449 | 8,33542 / 2,920237551 | -0,9086772 / 6,323859649 |
| x = 0.0009 м tau = 4.240646 с Шаг 10 | 2,241653889 | -2,86062 5,102273889 | -3,5322791 5,773932989 |
| x = 0.0009 м tau = 41.982395 с Шаг 99 | -5,836624679 | -7,31772 / 1,481095321 | -5,9975676 / 0,160942921 |
| x = 0.00135 м tau = 0.4240646 с Шаг 1 | 9,998454209 | 9,94418 / 0,054274209 | 9,9978986 / 0,000555609 |
| x = 0.00135 м tau = 2.120323 с Шаг 5 | 8,510671359 | 9,30631 / 0,795638641 | 6,6317354 / 1,878935959 |
| x = 0.00135 м tau = 4.240646 с Шаг 10 | 5,937454649 | 4,1278 / -0,6792313 | 1,809654649 / 6,616685949 |
| x = 0.00135 м tau = 41.982395 с Шаг 99 | -3,764938996 | -5,97829 / 2,213351004 | -3,9954346 / 0,230495604 |
| x = 0.00180 м tau = 0.4240646 с Шаг 1 | 9,999997179 | 9,98939 / 0,010607179 | 9,9999857 / 0,00001147900000 |
| x = 0.00180 м tau = 2.1203230 с Шаг 5 | 9,641627329 | 9,7615 / 0,119872671 | 9,8750991 / 0,233471771 |
| x = 0.00180 м tau = 4.240646 с Шаг 10 | 8,155569459 | 7,63479 / 0,520779459 | 5,5467711 / 2,608798359 |
| x = 0.00180 м tau = 41.982395 с Шаг 99 | -1,705191127 | -4,64086 / 2,935668873 | -1,9922972 / 0,287106073 |
| x = 0.00315 м tau = 4,240646 с Шаг 10 | 9,930593549 | 9,91985 / 0,010743549 | 9,9989225 / 0,068328951 |
| x = 0.00315 м tau = 10,601615 с Шаг 25 | 8,741703059 | 4,64111 / 4,100593059 | 9,2507221 / 0,509019041 |
| x = 0.00315 м tau = 21.20323 с Шаг 50 | 6,304887149 | 1,66543 / 4,639457149 | 5,5119104 / 0,792976749 |
| x = 0.00315 м tau = 21.20323 с Шаг 75 | 4,491958809 | -0,10487 / 4,596828809 | 4,2522072 / 0,239751609 |
| x = 0.00315 м tau = 41.98239 с Шаг 99 | 3,210281739 | -0,64658 / 3,856861739 | 3,5696092 / 0,359327461 |
| x = 0.00450 м tau = 4,240646 с Шаг 10 | 9,999378299 | 9,99717 / 0,002208299 | 10 / 0,000621601 |
| x = 0.00450 м tau = 10,601615 с Шаг 25 | 9,835785269 | 9,38145 / 0,454335269 | 9,9978183 / 0,162033031 |
| x = 0.00450 м tau = 21.20323 с Шаг 50 | 8,793256009 | 6,06766 / 2,725596009 | 9,7030785 / 0,909822491 |
| x = 0.00450 м tau =41.98239 с Шаг 99 | 6,432949229 | 1,82559 / 4,607359229 | 8,2194744 / 1,786525171 |
| x = 0.00720 м tau = 10,601615 с Шаг 25 | 9,999500039 | 9,99675 / 0,002750039 | 10 / 0,000499961 |
| x = 0.00720 м tau = 21,20323 с Шаг 50 | 9,943653349 | 9,77727 / 0,166383349 | 9,9999686 / 0,056315251 |
| x = 0.00720 м tau = 31,804845 с Шаг 75 | 9,709453209 | 9,21526 / 0,494193209 | 9,9974692 / 0,288015991 |
| x = 0.00720 м tau = 41.98239 с Шаг 99 | 9,338538849 | 8,64181 / 0,696728849 | 9,9795386 / 0,640999751 |

По указанной выше таблице мы видим, что с увеличением шага по времени, а также при использовании меньшего шага по пространственной координате x[м] и по временной координате t[с] численное решение приближается к аналитическому.

Заключение

Мы разработали и реализовали алгоритм численного расчёта температуры для одномерной задачи о промерзании с заданными граничными условиями. Решение задачи было реализовано в интегрированной среде разработки R-Studio с открытым исходным кодом на языке программирования R, предназначенного для статистической обработки данных и работы с графикой.

Полученные результаты согласуются с аналитическим решением, найденным в Maple.

Дальнейшим направлением исследования данной задачи может быть рассмотрение фазового перехода для трёхмерного случая.

Список использованной литературы

[1] Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики, Москва, 1977, c. 259 – 264, 617-619

[2] Самарский А.А. Теория разностных схем, Москва, 1977, c.68 – 71

[3] Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы, Москва «Наука» // главная редакция физико-математической литературы, 1989, c.34 – 36

[4] https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_Стефана

[5] Rishi K.G. Multiphysics Modeling of Selective Laser Sintering/Melting, 2015, c. 40-42

[6] Шишковский И.В. Лазерный синтез функционально-градиентных мезоструктур и объёмных изделий, Москва, 2009, с.1-39

[7] М.П.Галанин [и др.] Решение трехмерного нестационарного уравнения теплопроводности методом конечных элементов с учетом фазовых переходов// Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша, 2016, № 66. 27 с.

[8] Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача, Москва, 2003, 785 стр.

Приложение 1

Код программы на языке R

rm(list = ls())

setwd(getwd()) # Set the working directory

k1=k2=0

thermal_conductivity1 = 2.3 #Теплопроводность льда

thermal_conductivity2 = 0.58 #Теплопроводность воды

density_1  = 918.7 #Плотность льда

density_2 = 999.7 #Плотность воды

heat_capacity1 = 2000 #Теплоёмкость льда

heat_capacity2 = 4195 #Теплоёмкость воды

heat_of_fusion = 334000

cp1 = heat_capacity1 * density_1

cp2 = heat_capacity2 * density_2

mean_K = mean(c(thermal_conductivity1,thermal_conductivity2))

mean_C = mean(c(cp1,cp2))

a=(mean_K/mean_C)^(1/2)

h = 0.00045 #/2  #шаг по x

tau = h^2/a^2 #/4 #шаг по времени

L = 0.008 #длина

N = round(L/h) #Число шагов

M = 100 #*4 #Число шагов по времени

tj = numeric(M) #tau j

nj = numeric(M) #ветор моментов времени

#delta = 0.2525 #step by h/2

delta = 1.225  #step by h

kU = function(U_i, i)

{

if (U_i < 0 && U_i > -delta)

{

return(thermal_conductivity2 + i/M*(thermal_conductivity1 - thermal_conductivity2))

}

if( U_i < 0)

{

return(thermal_conductivity1)

}

if(U_i > 0 && U_i < delta)

{

return(thermal_conductivity2 + i/M*(thermal_conductivity1 - thermal_conductivity2))

}

if(U_i > 0 )

{

return(thermal_conductivity2)

}

}

CU = function(U_i)

{

if (U_i < 0 && U_i > -delta)

return(cp1 + heat_of_fusion/(2*delta)*density_1)

if( U_i < 0)

return(cp1)

if(U_i > 0 && U_i < delta)

return(cp2 + heat_of_fusion/(2*delta)*density_2)

if(U_i > 0 )

return(cp2)

}

A = function(t)

{

-10

}

B = function(t)

{

10

}

x = numeric(N+1)

fij = numeric(N+1) #сила

Ai = numeric(N) #коэффициенты

Bi = numeric(N)

Ci = numeric(N)

Fi = numeric(N-1)

alpha = numeric(N)

beta = numeric(N)

for(j in 1:M)

{

tj[j]=(j-1)*tau

nj[j]=j-1

}

Ux0=function(x)

{

if(x==0)

return(-10)

return(10)

}

for(i in 1:N+1)

{

x[i]= (i-1)*h

fij[i]=0

}

U = matrix(data=NA,nrow=M,ncol=N+1)

colnames(U)=x

row.names(U)= c(0:(M-1))

for(i in 0:N+1) #Считаем 0-й слой

{

U[1,i] = Ux0(x[i])

}

CoeffF = function(j) #Поправка на коэфф

{

alpha[1] = k1

beta[1] = A(tj[j])

Ai[1] = - kU(U[j,1], j) / h^2

Bi[1] = - kU(U[j,1], j) / h^2

Ci[1] = CU(U[j,1]) / tau + 2 * kU(U[j,1],j) / h^2

for(i in 2:(N-1)) # Считаем очередные Ai, Bi , Ci

{

Ai[i] = - kU(U[j,i-1], j) / h^2

Bi[i] = - kU(U[j,i+1],j) / h^2

Ci[i] = CU(U[j,i]) / tau + (kU(U[j,i+1], j) + kU(U[j,i-1], j))  / h^2

}

for(i in 1:(N-1)) #Считаем Fi

Fi[i] = CU(U[j,i]) * U[j-1,i+1] / tau

for(i in 2:N) #Считаем альфа и бета коэффициенты

{

alpha[i]=-Bi[i-1]/(Ci[i-1]+Ai[i-1]*alpha[i-1])

beta[i]= (Fi[i-1]-Ai[i-1]*beta[i-1])/(Ci[i-1]+Ai[i-1]*alpha[i-1])

}

U[j,N+1]=(B(tj[j])+k2*beta[N])/(1-k2*alpha[N])

for(i in N:1) #Считаем Uj

U[j,i]= alpha[i] * U[j,i+1] + beta[i]

return(U[j,])

}

IterF = function(j) #Считаем остальные слои

{

alpha[1] = k1

beta[1] = A(tj[j])

for(i in 1:(N-1)) # Считаем очередные Ai, Bi , Ci

{

Ai[i] = - kU(U[j-1,i], j) / h^2

Bi[i] = - kU(U[j-1,i], j) / h^2

Ci[i] = CU(U[j-1,i]) / tau + 2 * kU(U[j-1,i], j) / h^2

}

for(i in 1:(N-1)) #Считаем Fi

Fi[i] = CU(U[j-1,i])*U[j-1,i+1]/tau

for(i in 2:N) #Считаем альфа и бета коэффициенты

{

alpha[i]=-Bi[i-1]/(Ci[i-1]+Ai[i-1]*alpha[i-1])

beta[i]= (Fi[i-1]-Ai[i-1]*beta[i-1])/(Ci[i-1]+Ai[i-1]*alpha[i-1])

}

U[j,N+1]=(B(tj[j])+k2*beta[N])/(1-k2*alpha[N])

for(i in N:1) #Считаем Uj

U[j,i]= alpha[i] * U[j,i+1] + beta[i]

return(U[j,])

}

for(j in 2:M)

{

U[j,] = IterF(j)

U[j,] = CoeffF(j)

}

options(scipen = 999) # Disable exponential notation (e.g. 1.81e+09)

RESULTS_DIRECTORY <- "../Results/"

file.path = paste(RESULTS_DIRECTORY, "result_", "matrixx_final_h", ".csv", sep = "")

Uacc = format(U, digits = 4)

write.table(Uacc, file = file.path, sep = ";")

library(animation)

oopt = ani.options(interval = 0.3)

ani.record(reset = TRUE)

for(j in 2:M)

{

plot(U[j,], xaxt="n", xlab = 'X values', ylab = 'U[x,t] values')

lines(U[j,],col="red")

file.path = paste(RESULTS_DIRECTORY, "result_", j, ".bmp", sep = "")

bmp(file.path)

plot(U[j,], xaxt="n", xlab = 'X values', ylab = 'U[x,t] values')

lines(U[j,],col="red")

axis(1, at = c(1:(N+1)), labels = x)

dev.off()

axis(1, at = c(1:(N+1)), labels = x)

ani.pause()

ani.record()

}

Приложение 2.

Код программы в аналитическом пакете Maple для сравнения с численным решением.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>